CÓDIGO:; OUF-C/MEM/DES/000-01. MEMORIAL DESCRITIVO. PISTA DE SKATE. DOCUMENTO TÉCNICO:; ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 13 (TREZE) FOLHAS E 05 (cinco) ANEXOS, SENDO ELES: ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (composto por 05 folhas), ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE BDI (composto por 02 folhas), ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (composto por 02 folha), ANEXO IV – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (composto por 04 folhas) E ANEXO V – PROJETOS (composto por 25 folhas), TOTALIZANDO 52 FOLHAS.. CLIENTE:; PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO CNPJ-MF: 18.671.271/0001-34 Endereço: Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro, Ouro Fino - MG, 37570000..

- Sumário

Sumário	2

1.	DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	3

2.	INTRODUÇÃO	4

3.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4

4.	PLACA DA OBRA	5

5.	ORIENTAÇÕES GERAIS	5

5.1. Considerações Iniciais	5

5.2. Descrição dos Trabalhos	6

6.	DESCRIÇÃO DA OBRA	6

6.1. Serviços Preliminares	6

6.2. Preparação do Terreno	7

6.3. Locação do Gabarito	7

6.4. Fundação	7

6.5. Piso de concreto armado	7

6.6. Alvenaria	8

6.7. Drenagem	8

6.8. Obstáculos	8

6.8.1.	Obstáculo 01	8

6.8.2.	Obstáculo 02	9

6.8.3.	Obstáculo 03	9

6.8.4.	Obstáculo 04	9

6.8.5.	Obstáculo 05	10

6.8.6.	Obstáculo 06	10

6.8.7.	Obstáculo 07	11

6.8.8.	Obstáculo 08	11

6.8.9.	Obstáculo 09	11

6.9. Guarda Corpo	12

6.10. Instalações Elétricas	12

6.11. Limpeza Geral da Obra	12

7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

# DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

| Projeto: | PISTA DE SKATE |
| --- | --- |
| Local: | Rua Benedito Santos Maciel, S/N, Lago ouro fino |
| Município: | Ouro Fino / MG |
| Estado: | Minas Gerais |

| Proprietário: | Prefeitura Municipal de Ouro Fino |
| --- | --- |
| CNPJ: | 18.671.271/0001-34 |

| Responsável Técnico: | Carlos Henrique Amaral Rossi Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA-MG: 46.052/D / RNP: 140295523-5 |
| --- | --- |
| ART nº: | MG 20221488702 (REGISTRADA EM 23/09/2022) |
| E-mail: | eng.carlosrossi@gmail.com icthus@icthusengenharia.com |
| Telefone: | (35)3025.6092 |
| Celular: | (35) 99730.8483 / (31) 98766.8483 |
| Data: | 23 de setembro de 2022 |

# INTRODUÇÃO

A presente obra terá como objetivo a construção da Pista de Skate, no Município de Ouro Fino/MG, incluindo todas as etapas de instalação do canteiro de obras, infraestrutura, instalações elétricas, materiais de acabamento e limpeza da obra.

A obra aqui descrita será executada em terreno de propriedade da contratante, sito no Bairro Lago ouro fino. Será edificado uma pista de skate de características modernas, com área total construída de 972,15 m².

Figura 01: Localização da obra.

Fonte: Google Earth.

| Coordenadas | Latitude: 22º17`16.41``S / Longitude:46º22`28.60``W |
| --- | --- |

O Memorial Descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto e suas particularidades.

# RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.

A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal Ouro Fino e órgãos conveniados, quando for o caso.

# PLACA DA OBRA

Antes do início dos serviços de execução da obra, faz-se necessária a instalação da placa de identificação contendo todos os dados necessários referentes à obra, nas dimensões e padrões estabelecidos pela contratante.

# ORIENTAÇÕES GERAIS

O presente Memorial Descritivo constitui peça fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas relativas à execução da obra da Pista de Skate, situado no Bairro Lago Ouro Fino do Município de Ouro Fino.

Na execução de todos os serviços/obras, a empresa executora (contratada) deverá seguir as Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras normas que venham a serem citadas no decorrer destas especificações, todas pertinentes ao assunto, bem como as boas técnicas de construção.

Os serviços/obras devem ser executados obedecendo rigorosamente as indicações, especificações e detalhes definidos nos projetos arquitetônico, executivo, terraplenagem, elétrico, e tudo que os constitui, além das prescrições contidas neste Memorial Descritivo, na planilha orçamentária e demais documentos integrantes do contrato de execução.

A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em penalizações à CONTRATADA. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança.

## Considerações Iniciais

No surgimento de dúvidas quanto à interpretação do Memorial Descritivo, Projeto, Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis pelo projeto, integrantes da equipe técnica da Icthus Engenharia, ou a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, nesta ordem.

Na hipótese de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as cotas. Todos os detalhes constantes nos desenhos não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

É vedada qualquer intervenção nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações, sem que seja feita consulta prévia e autorização por escrito dos profissionais responsáveis pelos mesmos integrantes da equipe técnica da Icthus Engenharia e aprovação da Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

A empresa contratada para a execução das obras, ao apresentar seu preço, deve esclarecer que:

- Está ciente de todas as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alterações introduzidas, que prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa;

- Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

## Descrição dos Trabalhos

Os projetos foram desenvolvidos no nível de Projeto Executivo que, conforme a NBR 16.636-1, “é uma etapa destinada à concepção final e a representação final das informações técnicas dos projetos e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas e necessárias à execução dos serviços de obra correspondentes”, ou seja, apresentam um nível suficiente de detalhamentos construtivos, que asseguram a perfeita execução da obra, e suficiente para embasar processos licitatórios de concorrências públicas, tanto para obras quanto para serviços.

Os serviços devem ser executados conforme a ordem listada a seguir, visando um melhor aproveitamento e agilidade dos serviços.

- Serviços Preliminares: Instalação/organização do canteiro de obras, locação e placa de identificação da obra;

- Limpeza do terreno;

- Locação do gabarito;

- Perfuração das estacas, armação e concretagem;

- Abertura de valas dos blocos e vigas baldrame, posterior armação e concretagem das peças;

- Assentamento dos blocos;

- Aterro remanescente;

- Instalações elétricas;

- Execução do piso em concreto armado;

- Execução dos obstáculos;

- Instalação dos guarda corpos;

- Execução dos canteiros;

- Limpeza geral da obra.

A equipe de FISCALIZAÇÃO poderá contrapor qualquer ação realizada em desacordo com os desenhos e especificações.  A empresa se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços da obra em referência.

# DESCRIÇÃO DA OBRA

A presente obra terá como objetivo a construção da pista de skate para uso público no Bairro Lago Ouro Fino em Ouro Fino/MG, incluindo todas as etapas de limpeza e movimentação de terra, instalação do canteiro de obras, infraestrutura, instalações elétricas, materiais de acabamento e limpeza da obra.

## Serviços Preliminares

A instalação do canteiro de obras deverá ser feita de maneira racional para manutenção da organização e limpeza durante todas as etapas de execução da obra. Deverá ser feita previamente a instalação provisória de água e energia. Deverá ser instalado no canteiro de obras depósito de ferramentas, vestiário, refeitório e escritório de maneira a atender as necessidades da obra.

Durante toda a execução da obra, é necessário que seja vedada com tapume em chapa de compensado de 12 mm e pontaletes com H = 2,20 m.

## Preparação do Terreno

Para o preparo do terreno deverá ser feito a retirada da camada vegetal, realizando cortes e aterros. O terreno obedecerá aos níveis previstos em projeto como cortes e aterros, nivelamentos e compactação, de modo que a superfície tenha dimensões previstas em projeto.

## Locação do Gabarito

A edificação deverá ser locada com gabaritos de tábuas de madeira sob a fiscalização do responsável técnico, de modo a corresponder exatamente às posições, formas e dimensões constantes no projeto.

## Fundação

A fundação será feita com estacas broca a trado manual executadas conforme projeto estrutural. Sobre as mesmas serão executados blocos e vigas baldrame também especificadas em projeto. Será feita reutilização de formas das vigas baldrame de forma otimizada para minimizar geração de resíduos. Nessa etapa deverão ser estabelecidas as passagens de todas as tubulações (elétricas) previstas em projeto.

O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima Fck = 30 Mpa, conforme preconizado na NBR 6122/2019.

Após realizada a concretagem das estacas, serão executados os blocos e vigas baldrame, para ser assentada a alvenaria entre nível baldrame e os níveis especificados em projeto. Com essa feita, será realizado o aterro remanescente para nivelamento do nível.

Sob os blocos de fundação e vigas baldrame será colocado lastro de pedra britada com 05 cm de espessura.

Os blocos terão as secções, de acordo com o projeto técnico estrutural, em concreto armado e ferragens, segundo as normas da ABNT. O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 30 MPa. O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03.

Deverá ser mantido um rigoroso controle durante o processo de preparo, transporte, lançamento e adensamento do concreto.

O construtor e o responsável técnico pela execução deverão observar atentamente a concretagem de forma a evitar excesso ou falta de vibração do concreto, que poderá comprometer a aparência desejada. No próximo item são apresentadas recomendações para execução de estruturas de concreto armado.

Será executada impermeabilização de todas as vigas baldrame e alvenarias no lado interno e faces laterais com argamassa e posterior pintura, ambos impermeabilizantes. Para isso, deve ser garantido que após a retirada das formas a superfície das peças esteja regularizada. Seguir os procedimentos recomendados pela fabricante do impermeabilizante; após, será executada aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos, para isso a superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; a segunda demão deve ser aplicada em sentido cruzado ao da primeira demão, após aguardar de 2 a 3 horas. Em qualquer caso deve ser utilizado o procedimento indicado pela fabricante do produto.

## Piso de concreto armado

A Pista de Skate será executada em piso de concreto armado com tela Q138, providos de juntas de dilatação, brita apiloada e lona, tendo o concreto resistência à compressão de Fck = 25 MPa, acima da camada de concreto terá uma camada de piso de alta resistência com espessura de 1,2cm. O piso de concreto de alta resistência deverá ser polido com máquinas próprias para o trabalho, dando um acabamento liso, sem ranhuras, sem emendas, perfeitamente plano, não apresentando nenhuma depressão que venha ocasionar problemas de empoçamento.

## Alvenaria

As alvenarias serão de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9. Os tijolos deverão ser de boa qualidade e resistência. Seu assentamento far-se-á por fiadas perfeitamente alinhadas e niveladas seguindo rigorosamente projeto de execução da alvenaria. A camada de argamassa para assentamento deverá ter um centímetro tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal.

As medidas das alvenarias são indicadas no projeto. Para isso, demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, para execução da primeira fiada;

Serão utilizados blocos de concreto de 14x19x39cm. Onde for necessário para atender a modulação dos blocos devem ser utilizados os blocos especiais, como meio blocos.

Toda a alvenaria exposta em contato com o solo terá impermeabilização, conforme projeto.

Os blocos canaleta será providos de barras de aço de ϕ10,0 nas extremidades das alvenarias (ultima fiada).

## Drenagem

O projeto conta com uma rede de drenagem, sendo esta executada na lateral da obra. A drenagem consiste na abertura da vala com largura aproximada 0,40 m, e profundidade de 0,40 m. Será utilizado canaletas de concreto, fechadas com grelhas de concreto, afim de captar a água proveniente das laterais do terreno.

## Obstáculos

Toda a pista será feita em concreto armado com uma camada de brita e lona.

## Obstáculo 01

Fundação: Nas fundações será utilizada estaca a trado DN20 com profundidade 1,5metros e bloco de 50x50x40, devem ser executadas com viga baldrame 20x30 conforme projeto.

Alvenaria de bloco: Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade 14x19x39, arestas vivas, sem trincas. A última fiada será toda de bloco canaleta com preenchimento de concreto e barra de DN10.

Aterro: O aterro será necessário para o preenchimento interno das caixas formadas pelas paredes de alvenaria das rampas. Deverá ser compactada dando a forma necessária, conforme projeto.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: Sobre a camada de brita deve-se aplicar tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem da pista. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,10 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento. Já na parte curva desse obstáculo será utilizado concreto projetado.

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

## Obstáculo 02

Fundação: A alvenaria será implementada acima do piso de concreto armado.

Alvenaria de bloco: Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade 14x19x39, arestas vivas, sem trincas. A última fiada será toda de bloco canaleta com preenchimento de concreto e barra de DN10.

Aterro: O aterro será necessário para o preenchimento interno das caixas formadas pelas paredes de alvenaria das rampas. Deverá ser compactada dando a forma necessária, conforme projeto.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem do obstáculo. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,10 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

## Obstáculo 03

Guarda corpo: Será utilizado barras de 2’’ e chumbada no concreto armado conforme detalhe 03, folha 07/07 (OUF-C-ARQ-01).

## Obstáculo 04

Fundação: A alvenaria será implementada acima do piso de concreto armado.

Alvenaria de bloco: Fez necessário a utilização de bloco de 19x19x39 e blocos de 14x19x39, para alcançar a largura de 40cm, conforme projeto. Os blocos deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. A última fiada será toda de bloco canaleta com preenchimento de concreto e barra de DN10.

Aterro: O aterro será necessário para o preenchimento interno das caixas formadas pelas paredes de alvenaria das rampas. Deverá ser compactada dando a forma necessária, conforme projeto.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: Sobre a camada de brita deve-se aplicar tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem da pista. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,10 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento. Já na parte curva desse obstáculo será utilizado concreto projetado.

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

Guarda corpo: Será utilizado barras de 2’’ e chumbada no concreto armado conforme detalhe 03, folha 07/07 (OUF-C-ARQ-01).

## Obstáculo 05

Fundação: Nas fundações será utilizada estaca a trado DN20 com profundidade 1,5metros e bloco de 50x50x40, devem ser executadas com viga baldrame 20x30 conforme projeto.

Alvenaria de bloco: Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade 14x19x39, arestas vivas, sem trincas. A última fiada será toda de bloco canaleta com preenchimento de concreto e barra de DN10.

Aterro: O aterro será necessário para o preenchimento interno das caixas formadas pelas paredes de alvenaria das rampas. Deverá ser compactada dando a forma necessária, conforme projeto.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: Sobre a camada de brita deve-se aplicar tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem da pista. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,10 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento. Já na parte curva desse obstáculo será utilizado concreto projetado.

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

Guarda corpo: Guarda corpo na parte superior da rampa terá o fechamento em tela de nylon. Já o outros será utilizado apenas barras de 2’’ e chumbada no concreto armado conforme detalhe 03, folha 07/07 (OUF-C-ARQ-01).

## Obstáculo 06

Guarda corpo: Será utilizado barras de 2’’ e chumbada no concreto armado conforme detalhe 03, folha 07/07 (OUF-C-ARQ-01).

## Obstáculo 07

Fundação: A alvenaria será implementada acima do piso de concreto armado.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem do obstáculo. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,25 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

## Obstáculo 08

Fundação: A alvenaria será implementada acima do piso de concreto armado.

Alvenaria de bloco: Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade 14x19x39, arestas vivas, sem trincas. A última fiada será toda de bloco canaleta com preenchimento de concreto e barra de DN10.

Aterro: O aterro será necessário para o preenchimento interno das caixas formadas pelas paredes de alvenaria das rampas. Deverá ser compactada dando a forma necessária, conforme projeto.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem do obstáculo. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,10 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

## Obstáculo 09

Fundação: Nas fundações será utilizada estaca a trado DN20 com profundidade 1,5metros e bloco de 50x50x40, devem ser executadas com viga baldrame 20x30 conforme projeto.

Alvenaria de bloco: Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade 14x19x39, arestas vivas, sem trincas. A última fiada será toda de bloco canaleta com preenchimento de concreto e barra de DN10.

Aterro: O aterro será necessário para o preenchimento interno das caixas formadas pelas paredes de alvenaria das rampas. Deverá ser compactada dando a forma necessária, conforme projeto.

Piso Concreto Armado: Para a realização deste serviço deve-se conferir previamente todas as medidas, ângulos e níveis.

Malha de aço: Sobre a camada de brita deve-se aplicar tela de aço soldada Q138 CA60 nervurada de malha 10 x 10 cm 4.2 mm, com espaçadores de 2,5 cm, para posterior aplicação do concreto.

Concreto Usinado: Após os serviços anteriores estarem realizados, conferidos suas medidas, ângulos e níveis, deve-se proceder para a etapa da concretagem da pista. Com o lançamento e adensamento de concreto usinado de alta resistência Fck 30 Mpa de espessura 0,10 m, sarrafeando e fazendo o nivelamento. Já na parte curva desse obstáculo será utilizado concreto projetado.

Polimento: A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a utilização do equipamento mecânico, deve-se proceder o serviço manualmente através de desempenadeira metálica.

Guarda corpo: Guarda corpo na parte superior da rampa terá o fechamento em tela de nylon. Será fixado conforme detalhe 03, folha 07/07 (OUF-C-ARQ-01).

## Guarda Corpo

Os guarda corpos serão feitos em tubo de aço galvanizado de 2” de diâmetro e 1” ½  de diâmetro, instalados conforme projeto. Na parte superior das rampas, os guarda corpos terão uma tela de proteção em nylon de 10x10cm.

A fabricação e colocação dos guarda corpos, todo o serviço de serralheria e assentamento deve ser feito com mão-de-obra especializada, atendendo aos detalhes do projeto.

Todos os obstáculos que possuírem cantos vivos, serão providos de Cantoneiras, com dimensões de 5x5x0,5 cm.

## Instalações Elétricas

Será instalado 6 postes nas extremidades do terreno, com a altura de 10metros de altura cada.

Contém um padrão de entrada e um quadro de distribuição, conforme projeto.

Todas as especificações para instalações elétricas foram realizadas de acordo com as NBR 5410:2004 e NBR 5444:1989 em conformidade com as práticas da boa engenharia. Essas especificações são apresentadas no projeto elétrico.

## Limpeza Geral da Obra

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos e as manchas de tinta serão removidas. Todos os materiais não aproveitados como terra, entulhos e outros materiais de sobras, serão removidos do terreno e destinados a locais pertinentes.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas neste memorial de cálculo, são válidas somente para o presente caso e são fundamentadas no traçado dos projetos, nas normas técnicas pertinentes, nas análises, planilhas e cálculos realizados por este profissional no desenvolvimento dos referidos trabalhos, sendo de cunho exclusivamente técnico, não possuindo – o mesmo – vínculo com quaisquer das partes envolvidas.

Em razão do acima exposto é vedado o uso, citação, ou confecção de cópia deste Memorial de Cálculo sem a devida autorização deste profissional.

A Icthus Engenharia, por meio deste profissional, coloca-se à disposição para os esclarecimentos que eventualmente se façam necessários.

Pouso Alegre (MG), 23 de setembro de 2022.

Icthus Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA-MG:46.052/D