| PROJETO: Praça Bueno Brandão |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTEÚDO: MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO |  |  |
| DESENVOLVIMENTO: VIVAX CONSTRUTORA | VERIFICAÇÃO: THIAGO ANTONIO LAVRATI ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT031348 | APROVAÇÃO: |

JULHO DE 2023

SUMÁRIO	2

1. OBJETIVO	3

2. NORMAS TÉCNICAS	3

3. LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	4

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4

5. PROGRAMA DE NECESSIDADES	5

6. ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO	6

7. DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS	7

8. PAISAGISMO	11

9. GUARDA CORPO	11

10. LIMPEZA FINAL DA OBRA	12

### 1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar a descrição detalhada do Projeto Arquitetônico Básico da Praça Bueno Brandão, projetada para atuar como ponto comercial através de um café, área de convivência e de descanso, com o objetivo de representar em seu local de implantação um local atrativo e de integração à paisagem urbana. Atuando apenas como memorial descritivo, os custos e especificações do projeto devem ser extraídos da planilha orçamentária.

## 2. NORMAS TÉCNICAS

O projeto foi elaborado com o embasamento nas normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, no referente a aquelas aplicáveis ao empreendimento, conciliadas ao projeto de Arquitetura, em vigor conforme data do registro do projeto.

- ABNT NBR 16636 -1 Elaboração e Desenvolvimento de Serviços Técnicos Especializados de projetos Arquitetônicos e Urbanísticos Parte 1: Diretrizes e 19/12/2017

- ABNT NBR 16636 -2 Elaboração e Desenvolvimento de Serviços Técnicos Especializados de projetos Arquitetônicos e Urbanísticos Parte 2: Projeto Arquitetônico, 19/12/2017

- ABNT NBR 9050 –– Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos, 11/09/2015.

- ABNT NBR 10821 Esquadrias para Edificações: Parte 2 – Esquadrias externas – Requisitos e classificação, 13/02/2017.

- ABNT NBR 7199, Vidros na construção civil – Projetos, execução e aplicações.

### 3. LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

A Praça Bueno Brandão está localizada na RUA SEN. JÚLIO BRANDÃO - Ouro Fino, MG, 37570-000. O terreno tem uma área de 288,99m², delimitada por muro de arrimo existente, quadra existente, preservação de duas estruturas arbóreas e muros de delimitação (ver projeto arquitetônico).

A implantação do projeto, cuja responsabilidade é do município de Ouro Fino, garante a acessibilidade à edificação, conforme NBR 9050 da ABNT.

Para a obra, o município deverá garantir, ainda, a infraestrutura mínima necessária para realização da obra, tais como, água, luz, esgoto e etc.

# 4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Ao início da obra deverá ser realizado um exame e levantamento da edificação de forma a considerar aspectos importantes como as condições estruturais da edificação, as medidas de segurança a serem empregadas nesta etapa, assim como os equipamentos de proteção individuais necessários em conformidade com a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção de 08 de junho de 1978.

Faz-se necessária também uma avaliação prévia do estado das edificações vizinhas para melhor compreensão dos impactos da obra. Os materiais provenientes da etapa de demolir, sendo eles reaproveitáveis ou não, deverão ser devidamente retirados e levados para local adequado conforme indicação da fiscalização.

Será avaliado e elaborado projeto para execução de muro gabião. O muro frontal será demolido.

### 5. PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades da praça foi desenvolvido de acordo com as normas técnicas e através das necessidades observadas no local, que inclui ponto comercial, pontos de apoio (banheiros), áreas de descanso, preservação das estruturas arbóreas existentes e jardins de interesse visual.

3.1. Descrição dos Ambientes

✔Café: Ambiente destinado ao comércio, equipado com geladeira, pia, fogão e mobiliário, ver recomendações em planta baixa;

✔WC PCD FEM e MASC.: De apoio a praça e quadra existente;

✔Praça – área livre: Em piso intertravado, área livre para descanso e conversação através do uso de mobiliários móveis como bancos, mesas e cadeiras;

3.2. Descrição dos Fluxos

Na praça estão previstos dois fluxos principais, sendo estes o fluxo de veículos e pedestres à quadra existente e o fluxo de pedestres na área da praça, representados na planta baixa (Prancha 02/03).

Na entrada, os veículos poderão acessar a quadra existente, através de uma rampa projetada na lateral direita da praça, delimitada pelo muro de arrimo existente.

Para facilitar o acesso, tanto no portão de acesso de veículos quanto no acesso de pedestres, foram locados platôs nivelando a calçada e o terreno.

Figura 1 -Planta de acesso Praça

### 6. ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Para o projeto da praça, deverão ser utilizados materiais de alta qualidade e tecnologia para garantir a durabilidade da edificação.

A edificação será em alvenaria convencional. As fundações em concreto armado e dimensionadas de acordo com a NBR 6118/04, por profissional devidamente habilitado. As paredes serão em tijolos cerâmicos, com acabamento em reboco e pintura.

A laje deverá receber pintura conforme indicado em projeto arquitetônico. As esquadrias serão em metal e vidro. A cobertura em telhas e engradamentos metálicos deverão seguir projeto específico.

Os pisos internos dos banheiros serão em porcelanato e os externos em piso cimentado intertravado.

### 7. DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS

Os sistemas construtivos relacionados a seguir deverão ser executados, em conformidade com o exigido pelas Normas Técnicas Brasileiras pertinentes a cada sistema, bem como as especificações constantes neste memorial, às recomendações dos fabricantes e orientações da fiscalização. Mediante aprovação do proprietário da obra.

Todos os materiais utilizados deverão ser novos e de primeira qualidade. Os materiais especificados neste memorial e/ou em projeto arquitetônico poderão ser substituídos por outros similares desde que garantida a qualidade, a resistência e o acabamento final.

5.1.Piso

5.1.1. Porcelanato

Todos os ambientes internos dos banheiros, deverão ser revestidos. O piso deverá ter índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%.

As peças deverão ser assentadas sem ressaltos, com argamassa colante e junta de assentamento conforme recomendação do fabricante, devendo ser uniformes e preenchidas em toda área de aplicação com rejunte, com mesmo índice de absorção de água do piso.

Todos os pisos das áreas molhadas deverão ter declividade mínima de 1% em direção aos dispositivos de escoamento.

5.1.2. Piso intertravado

Nas áreas reservadas as circulações externas e calçadas deverá ser aplicado o piso intertravado conforme padrões de acessibilidade da ANBT NBR 9050.

5.2. Paredes

5.2.1. Ambientes internos

As áreas molhadas deverão ser revestidas com material de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto e planilha, prevalecendo a orçamentaria.

As peças deverão ser assentadas sem ressaltos, com junta de assentamento conforme recomendação do fabricante, devendo ser uniformes e preenchidos em toda área de aplicação, com rejunte com mesmo índice de absorção da cerâmica.

Os locais de instalação de deverão seguir as orientações em projeto arquitetônico.

5.2.2. Pintura Ambientes externos

As paredes das fachadas deverão ser pintadas com tinta acrílica, nas cores a serem definidas com a fiscalização da obra, em superfície rebocada.

Todas as superfícies a receberam pintura deverão estar isentas de impurezas e deformações, serem devidamente preparadas e limpas antes da aplicação da tinta.

5.3.2. Laje

Nos ambientes, aplicar no teto pintura em tinta acrílica, cor a serem definidas com a fiscalização da obra, em superfície rebocada.

Na etapa anterior a aplicação do selador acrílico a superfície deverá estar isenta de impurezas e deformações, ser devidamente preparada, lixada e limpa para receber a pintura.

5.4. Esquadrias e Ventilação

5.4.1. Janelas

As janelas serão em perfis metálicos e vidro, conforme dimensões indicadas no projeto arquitetônico. As dimensões e os tipos variam em (largura x altura), verificar projeto arquitetônico.

5.4.2. Portas

As portas em veneziana de alumínio, pintadas e fixadas barras PCD. As dimensões e o sentido de abertura deverão respeitar indicações do projeto  arquitetônico, as quais se referem ao vão de passagem com a porta instalada.

Nas portas acessíveis deverão ser instaladas barras, conforme padrão estabelecido na ABNT NBR 9050.

5.4.3. Fechamento em aço e vidro

As paredes de fechamento do café deverão ser em vidro liso temperado, incolor, seus perfis devem ser metálicos com pintura, seguindo dimensionamento em projeto. Os vãos de passagem devem ser respeitados de acordo com o dimensionamento da planta.

5.5. Soleiras

5.5.1. Soleiras

Deverão ser instaladas no alinhamento do piso soleiras com peças de granito, com espessura de 2cm e faces aparentes polidas, em todos os locais previstos no projeto arquitetônico.

5.6. Cobertura

5.6.1. Metálica

A cobertura referente aos banheiros e ao café, inclusive área de armazenamento dos reservatórios d’água, deverá ser em estrutura metálica com telha termoacústica, inclusive acessórios para fixação. Ver projeto específico.

A cobertura deverá ser dimensionada em projeto específico, devendo, preferencialmente, seguir o lançamento preliminar do projeto arquitetônico.

Deverão ser previstos, a instalação de rufos, calhas e outros dispositivos da cobertura de forma a garantir seu perfeito funcionamento.

5.6.2. Policarbonato

Na área da entrada principal do café, deverá ser prevista instalação de cobertura plana em telha de policarbonato, apoiada em estrutura metálica que deverá ser fixada no pergolado.

A cobertura deverá ser executada conforme projeto específico, devendo seguir as dimensões indicadas no projeto arquitetônico.

### 8. PAISAGISMO

Nas áreas especificadas no projeto como gramados deverá ser realizada uma limpeza e retirada de matos ou resíduos da construção. Na superfície a ser implantada o gramado, o terreno precisa receber uma camada de terra específica para o plantio e receber calcário de acordo com a especificação de mão de obra especializada, este deve ser devidamente adequado ao substrato (verificar o PH ideal com o fabricante). O uso e aplicação do adubo deve ser realizado antes do plantio (verificar kg/m² com a mão de obra especializada).

Nas áreas do Jardim elevado e ao redor dos banheiros, recomenda-se o plantio de arbustos de forma a aderir a uma vegetação vertical de porte médio e manutenção baixa a média também. Nos canteiros elevados, como preenchimento, recomenda-se o plantio da grama esmeralda.

9. GUARDA CORPO

Ao redor da praça, nas áreas elevadas que seguem as delimitações dos muros de arrimo existentes, deverão ser instalados guardo corpo, verificar projeto arquitetônico. A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio. Ver item em planilha orçamentária.

O Portão a ser instalado na entrada principal, deverá conter arabesco e detalhes a serem definidos com o fiscal da obra.

O cobogó indicado na fachada, será definido o modelo e a cor pelo fiscal da obra e receberá pintura.

### 10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao final da obra, deverá ser efetivada a limpeza e remoção de entulhos, bem como a demolição das instalações provisórias (se existentes no canteiro) e remoção de todo o material indesejável, com a correta destinação, conforme orientação do fiscal da obra, atendendo as Leis de Resíduos da Construção:  a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);  Lei nº 11568 de 17/11/2021 que cria o Programa de Reciclagem de Entulhos da Construção Civil e dá outras providências e obedecendo às orientações e normas Municipais.

Será procedida verificação minuciosa por parte da fiscalização, antes do aceite final da obra, das perfeitas condições de funcionamento, segurança de todas as instalações e aspecto de limpeza geral da obra.

_________________________

THIAGO ANTONIO LAVRATI

Engenheiro Civil

CREA-MT 031348